| Plano de manutenção de motor |  |
| --- | --- |
| Período | Tarefas |
| Diário | Verificação dos níveis de óleo diesel |
|  | Verificação do nível de óleo lubrificante do motor |
|  | Verificação do nível de óleo lubrificante do reversor |
|  | Verificação do estado e tensão das correias |
|  | Verificação da existência de algum vazamento de óleo do motor |
|  | Verificação do torque dos parafusos do flange do hélice |
|  | Verificação de possíveis vazamentos de óleo lubrificante, água ou combustível |
| 100 horas | Troca de óleo lubrificante do motor |
|  | Troca de filtro lubrificante |
|  | Troca do filtro de combustível |
|  | Troca do pré-filtro de combustível |
| 200 horas | Verificação e regulagem de válvulas |
|  | Verificação de ruídos provenientes de rolamentos com desgaste, ou caso ocorra antes, executar manutenção Verificação do torque dos parafusos dos suportes do motor |
| 720 horas | Troca de óleo lubrificante da caixa reversora. |
| 2160 horas | Verificação do sistema de injeção de combustível. |

| CONTROLE DE MANUTENÇÃO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EMBARCAÇÃO: DISNEIMAR |  |  |  |  |
| TIPO DE MANUTENÇÃO | REALIZADA POR | DATA | HORÍMETRO | VISTO |
| MANUTENÇÃO CORRETIVA: TROCA DE ROLAMENTO CORREIA BOMBA DE ÁGUA SALGADA. | DISNEY | 24/07/2025 | 933 |  |
| SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DE ÁGUA SALGADA | VALMIR E ADILSON | 28/07/2025 | 938 |  |
| DOCAGEM, LIMPEZA DE CASCO, TROCA DE TÁBUAS DO COSTADO, MANUTENÇÃO CORRETIVA DE LEME, MANUTENÇÃO EIXO PROPULSOR, DESEMPENO DE EIXO, BALANCEAMENTO DE HÉLICE, PINTURA DE OBRAS VIVAS. | DISNEY/ SIDINEY/TORNEIRO ALUIZIO/VALMIR | 22/08/2025 À 05/09/2025 | 948 |  |
| MANUTENÇÃO PREVENTIVA: TRÓCA DE ÓLEO E FILTRO LUBRIFICANTE, TROCA DE FILTRO DIESEL. | ADILSON / VALMIR | 29/01/2026 | 989 |  |
| LIMPEZA DE TANQUE DE DIESEL, TROCA DE FILTRO DO TANQUE DE DIESEL, TROCA DE VALVULA TERMOSTÁTICA E FLUIDO DE ARREFECIMENTO, TROCA DE CABO DE COMANDO DE ACELERADOR. | DISNEY | 09/05/2026 | 1018 |  |
| RETIRADA DE REVERSORA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA | DISNEY | 17/06/2026 | 1037 |  |
| DOCAGEM PARA RETIRADA DE EIXO PROPULSOR, CONFERÊNCIA DE CONEXÕES FLANGE, EMPENO E HÉLICE (PREVENTIVO) | DISNEY | 19/06/2026 | 1037 |  |